| 政策与程序POLICY AND PROCEDURES |  |  |
| --- | --- | --- |
| 档号Policy No.：SEC/SOP/017 | 部门Department：保安部Security | 分部门Section：无 |
| 编订Prepared by: 签名： Signature: | 发布Issued by: 签名： Signature: | 总经理审批GM approval: 签名： Signature: |
| 生效日期Effective Date: 2023年9月1日 | 取代Supersedes: 原档号：N/A | 分发Distribution: |

主题Subject: 厨房油锅灭火操作程序

目的Purpose： - 在发生油锅起火时确保生命财产安全。. - 在发生油锅起火时使用正确有效的方式进行扑救。

程序Procedures： 一、使用灭火毯灭火程序 1. 前期工作 1.1发现油锅起火后，及时切断燃气或热源供应； 1.2就近快速取出灭火毯； 1.3将灭火毯轻轻抖开，用两只手握住灭火毯左右两个上角，像盾牌一样举在身前，高举过面部， 确保灭火毯可以覆盖双手，免于操作时烫伤； 1.4分清灭火毯的正反面（如有），使带有防火涂层的一面朝向起火位置；无防火涂层的一面朝向面部； 2. 操作步骤 2.1 举起灭火毯走近起火位置，护住面部和双手； 2.2 将灭火毯完全覆盖在起火的油锅上，尽可能减少灭火毯与着火面之间的空隙，减少空气与着火物的接触，确保火焰完全熄灭； 2.2.1 覆盖时需注意一定要将火源完全包裹住，不留任何缝隙，这样才能够起到迅速阻隔空气并熄灭火源的作用。 2.3 火焰熄灭后，要等待一段时间（一版至少等待10分钟）在油锅温度冷却前，切勿掀开或取下灭火毯，避免油锅复燃； 2.4 待灭火毯冷却后，移走灭火毯； 2.5 使用后，灭火毯表面会产生一层灰烬，用干布轻拭即可。 3. 注意事项 3.1如果火势已经蔓延开，灭火毯都失去作用或无法实施铺盖时，就要立即拨打火警电话，同时使用二氧化碳灭火器或泡沫灭火器灭火（不建议使用干粉灭火器灭油锅起的火，因干粉灭火器具有易流动性，容易导致燃油四溅从而火势蔓延）。 二、使用泡沫水基灭火器灭火程序 1. 使用条件： 1.1 如现场没有灭火毯可用或者已造成油锅内的燃油外溢的情况，建议使用泡沫水基灭火器灭火。 1.2 如现场既无灭火毯也无泡沫水基灭火器，也可使用干粉灭火器实施灭火，但要确保备有足量的灭火器。 2. 操作步骤： 2.1 先拔出保险销，一手握住开启压把，另一手握住喷枪，紧握开启压把，将灭火器密封开启，空气泡沫即从喷枪喷出。 2.2 泡沫水基灭火器在喷出泡沫之前会有一小部分压缩空气排出，要避免这部分空气喷向火源，导致助燃。 2.3 泡沫喷出后，应对准燃烧最猛烈处喷射。 2.4 如有燃油外溢呈流淌状燃烧时，喷射的泡沫应由远而近地覆盖在燃烧物体上。 2.5 对仍在锅具中燃烧的燃油，应将泡沫喷射在锅具的内壁上，使泡沫沿壁覆盖油面；应避免将泡沫直接喷射在油面上，以防止射流的冲击力将燃油冲出锅具容器而扩大燃烧范圈，增大灭火难度。 2.6 确保泡沫完全覆盖油面，隔绝燃烧介质，直至将火扑灭 3. 注意事项： 3.1 灭火时，应随着喷射距离的减缩，使用者逐渐向燃烧处靠近；并确保将泡沫喷射在燃烧油面上，直至将火扑灭。 3.2 在使用过程中，应始终双握开启压把不能松开，灭火器也不能倒置或横卧使用，否则会中断喷射。