| 标准操作规范STANDARD OPERATION PROCEDURES |  |  |
| --- | --- | --- |
| 档号Policy No.：SEC/SOP/039 | 部门Department：保安部 | 分部门Section：无 |
| 编订Prepared by: 签名： Signature: | 发布Issued by: 签名： Signature: | 总经理审批GM approval: 签名： Signature: |
| 生效日期Effective Date: 2023年9月1日 | 取代Supersedes: 原档号N/A | 分发Distribution: |

主题Subject: 有害气体探测器报警操作程序

目的Purpose： 及时消除隐患，恢复正常经营。

程序Procedures： - 接到报警： 当报警控制机发出断续警告声（低报）或连续发出警告声（高报），同时状态栏的报警灯亮，显示屏显示出具体报警的区域。 - 具体操作： - 立即按下控制面板上的“消音”键（如有）。 - 查看报警区域的报警值是多少并记录，立即将情况通知总机和工程部值班室，发出第一次群呼给有关人员至现场确认有无气体泄漏（其操作如同查报火警程序）。 - 确认误报： 如经现场确认无气体泄漏（为误报），打开控制机面板在状态栏上操作。 - 按下“复位/自检”键，输入规定密码。 - 进入控制机自检程序。 - 当自检程序完毕后，按下“消音”键。 - 复位完毕。 - 确认泄漏： - 如经现场确认有气体泄漏，立即按下联动电源控制柜上的紧急关阀按钮。 - 通知总机发出第二次群呼给有关人员至现场抢救（其操作程序如同火控操作程序）。 - 电源控制 - 当报警控制机的电源一旦断电后，立即电话通知工程部维修。 - 当电源复位后，按下紧急开阀按钮。