| 政策与程序POLICY AND PROCEDURES |  |  |
| --- | --- | --- |
| 档号Policy No.：SEC/SOP/057 | 部门Department：保安部Security | 分部门Section：无 |
| 编订Prepared by: 签名： Signature: | 发布Issued by: 签名： Signature: | 总经理审批GM approval: 签名： Signature: |
| 生效日期Effective Date: 2023年9月1日 | 取代Supersedes: 原档号：SEC/P&P/30 | 分发Distribution: |

主题Subject: 电梯故障紧急处理程序

目的Purpose： - 为防止电梯发生故障，应定期对电梯进行检测保养。 - 一旦发生电梯故障，电话总机接到应急电话后即可通知应急小组，同时按照正确的操作程序营救被困人员。

制度Policy： - 目标 - 程序 - 电话总机和消防控制中心 - 值班工程师 - 保安人员 - 值班经理 - 电梯检修

程序Procedures： - 目标Objective - 电梯突然发生故障，营救电梯里的被困人员。 - 预防困在电梯里的人员因惊慌失措而招致发生生命危险。 - 此程序将用于酒店内所有电梯： - 当电梯处于跃层状态下不可实施救援行动，需待专业电梯技工先行进行处理。 - 程序Procedure - 当人员困在电梯内,按紧急呼叫键时： - 电话总机群呼通知应急小组成员到场: - 通知工程部值班工程师 - 通知保安部值班主管 - 通知前台值班经理 - 通知工程部经理/保安部经理 - 电话总机和消防控制中心 - 总机人员首先得到电梯事故报告，立即通知应急小组到现场。 - 准确了解故障电梯所停的位置，梯内被困人员动态。 - 得到电梯事故报告后，当班的话务员电话通知以下人员立即赶赴现场。 - 值班经理 - 值班保安主管 - 值班工程师 - 向值班经理报告事故的严重性。值班经理要立即到中控室与被困人员联络。 - 中控室要保持与被困人员的联络。 - 当被困人员按下紧急按钮时，中控室能听到被困人员的声音。中控室人员要迅速与其对话。 - 当被困人员因紧张没有按紧急按钮时： - 中控室听不到被困人员的声音，被困人员能听到中控室的声音。因此值班员要迅速与其交谈，反复指示他（她）按电梯报警钮。 - 如果被困人员仍没有反映，中控室 不能停止通话，直至消除其紧张不安的情绪或预测到他可能发生的问题，并迅速采取措施。 - 待救援人员将被困人员全部救出后方可挂断电梯对讲器。 - 通话时要使用礼貌语言，语调要亲切。 - “女士们、先生们：很抱歉，我们的电梯发生了一点故障，请你保持镇静, 我们的工程师很快赶到现场，请你配合我们，谢谢。” - 当被困人员不答应时，要反复讲： - “你好，听到我的声音吗？请告诉我。” “我们的工程师马上到现场。” “请按黄色报警钮与我讲话。” - 在紧急情况记事本上记录事故情况(消防控制中心（中控室）)。 - 根据值班经理的指示： - 总机通知运营总监和总经理； - 总机通知专业人员救援。 - 值班工程师 - 当值班工程师接到总机报告后： - 立即通知2名工程人员拿电梯钥匙,赶到电梯被困楼层待命。保安主管携带对讲机、应急灯等工具用最快的速度赶到事故电梯的楼层与前台值班经理及工程人员汇合。 - 工程部人员用电梯钥匙，打开故障电梯的梯门，观察电梯骤停的确切位置。 - 切记：电梯门打开不能超过肩宽，能看见电梯缆绳的记号最佳。同时，与机房工程人员联系，确认停车位置。 - 与前台值班经理、保安主管赶赴电梯所停位置的楼层，用电梯钥匙打开梯门，用对讲机指挥工程部人员安全地盘梯操作。 - 切记：观察时如发现被困人员已扒开轿厢门，要立即通知他关上轿厢门，才可指挥盘梯。 - 电梯机房的工程人员将切断故障电梯电源开关，一名工人操作松闸手柄，另一名工人用手盘黄色飞轮，让轿厢往上运行，盘梯至平层。 - 切记： - 轿厢必须缓慢运行，尽量减少振动，预防引发被困人员不适。 - 员工操作松闸手柄时，连续施力时间不得超过三秒至五秒。 - 轿厢到达所需位置后，再复位松闸手柄。 - 用电梯钥匙打开轿厢门，解救出被困人员。 - 如遇打不开电梯轿厢门情况时： - 通知店内电梯维修承包商，请他立即提供帮助。 - 判断故障电梯现在哪个楼层，而后按照电梯公司处理故障电梯的程序开始救援工作。 - 如有必要，建议值班经理请求专职消防队前来救助。 - 电梯出现故障时，工程部应立即告知电梯公司维修员获得技术支持，救援结束后要查明故障的原因并详细记录。 - 保安人员 - 当保安值班人员发现电梯运行显示故障或执勤警卫听到电梯报警铃响后： - 立即通知总机值班人员和工程部。一定要讲明：电梯内被困人员情况。 - 保安值班人员立即查看电梯监控和电梯显示盘，确认电梯内被关人员情况以及电梯停在几楼。(几人?男女?) - 呼叫最近的警卫或主管赶到事故电梯所在楼层，与前台值班经理和值班工程师汇合。 - 保安值班室人员继续通过CCTV监控观察被困人员的情况，并保持与总机的联系，同时用对讲机将被困人员的现状及时通报给现场的救援人员。保持与被困人员通话并安慰他们 - 当保安部值班主管接到报告后： - 携带对讲机和应急灯，在接到报警通知后以最快的速度赶到电梯故障的楼层与值班工程师和前台值班经理汇合。 - 配合工程部人员迅速确认电梯骤停的位置。 - 协助现场救援及维护救援时的周边秩序。 - 发生意外情况的处理： - 出现电梯门不能关闭或维修期间电梯厅门不能关闭的情况时要留人员看护，以防他人误入发生意外。 - 被困人员出现血压不稳/心脏不适时，要稳定其情绪，不要移动他，通知医务室，配合值班经理进行抢救处理。 - 当意外地发生人员伤亡时，要保护现场，配合调查。 - 事故调查 - 保安部要了解事故的原因并做好记录。 - 必要时报告政府有关部门调查。 - 联系电话: 质量技术监督局： - 值班经理 - 当值班经理接到CCTV报告后： - 最快的速度赶到事故电梯的楼层与值班工程师及保安人员汇合。 - 当在楼层确认电梯骤停位置后，与工程及保安人员迅速赶到电梯所停位置的上一层，负责营救现场的指挥和协调工作。 - 与CCTV随时保持联系，并在梯外尽量与被困人员通话，掌握被困人员动态。 - 在营救被困人员出梯时，前台值班经理一定要向工程师确认电梯轿厢电源是否关闭。 - 切记：关闭电源后，方可营救被困人员出电梯轿厢。 - 做好受惊吓人员的安抚工作。如出现有不适的情况，应立即通知医务室或急救中心，做好抢救工作。 - 负责向酒店领导汇报工作情况。 - 安慰受困人员，在现场不断对受困人员给予安慰。 - 如果受困人员是住店客人，值班经理应随时呆在现场，等待客人被解救出后向客人致歉，并记录客人的姓名和房间号。 - 如受困人员是酒店员工，记录员工姓名和部门。 - 如出现受伤人员，应请医务室到现场救护。 - 事故过后，在值班记事本上记录事故的全过程。 - 电梯检修 - 通知电梯维修商分公司维修电梯 - 查明故障原因。 - 在使用前，多测试几次，无问题后，通知值班经理。 - 必须向其他人说明在测试电梯。 - 如查不出原因，关闭电梯，通知电梯公司并立即报告工程部经理。 - 确保在测试电梯时，工程人员在现场尽快解决问题。 附加 第一时间按照程序汇报集团及后续情况