| 政策与程序POLICY AND PROCEDURES |  |  |
| --- | --- | --- |
| 档号Policy No.：SEC/SOP/059 | 部门Department：保安部Security | 分部门Section：无 |
| 编订Prepared by: 签名： Signature: | 发布Issued by: 签名： Signature: | 总经理审批GM approval: 签名： Signature: |
| 生效日期Effective Date: 2023年9月1日 | 取代Supersedes: 原档号：SEC/P&P/35 | 分发Distribution: |

主题: 燃气泄漏事件紧急处理程序

目的： - 当发生天然气泄漏时，及时采取正确的措施施救，有效防止事故的扩大。 - 减少人员、财产的缺失。

制度： - 处理天然气泄漏时，扩散的气体遇到火源即可发生燃烧和爆炸。一旦发生爆炸，将对人们的生命财产安全带来更大的灾害。在处理天然气泄漏，排除险情的过程中，必须贯彻“先防爆，后排险”的指导思想，坚持“先控制火源，后制止泄漏”的处理原则，灵活运用关阀断气，堵塞漏点，善后测试的处理措施，避免发生爆炸燃烧事故。

程序Procedures： - 一旦发现天然气泄漏，应立即报告消防中心或服务中心电话，报告具体位置及程度 - 所有人员进入现场前，应关闭一切如对讲机、手机等可能产生静电打火的设备。现场不要启闭电源开关，打报警电话应避开天然气泄漏区域 - 用湿毛巾捂住口鼻，打开门窗保持空气流通 - 保安部 - 消防中心接到天然气报警信号后，立即派人员前往现场查看、支援。进入现场前，应关闭手机、对讲机。并及时请服务中心通知应急小组成员。 - 保安人员至现场后立即负责建立警戒线，防止围观，以天然气泄漏点为中心50米范围内划分为禁区，并设置警戒线，禁止无关人员入内。 - 禁止气体泄漏现场使用明火，开闭电筒，禁止使用无线电对讲机、手机以及关闭任何电开关，以免电火花引燃泄漏的气体。所有人员进入现场前，应关闭一切如对讲机、手机等可能产生静电打火的设备。 - 保安及其他工作人员负责疏散人员至安全区域，并协助总指挥（总经理）现场调度和指挥。 - 发现有中毒、受伤者，应立即小心、妥善地将受伤人员抬离现场，送往安全区域，并通知宾客服务经理采取抢救措施。 - 工程部 - 工程人员至泄漏现场后，应立即关闭泄漏点天然气阀门，若情况不允许进入泄漏区域时，应到酒店总控制阀门处关闭总阀门。 - 工程人员进入室内，应做好自身的防范措施，如：戴上防毒面具；没有防毒面具，则用湿毛巾捂住口鼻、尽可能憋住呼吸；进入室内后，应立即切断天然气总阀。并疏散现场范围内的非相关人员，协助救援、抢修的消防人员维持现场秩序。 - 打开门窗，加快气体扩散，如泄漏较大，一时无法清除室内泄漏天然气可用水枪对泄漏处进行稀释。 - 对天然气已经泄漏扩散区域，要保持冷静，谨慎行事。切记现场严禁烟火、电器要保持原来的状态、不可按门铃、启闭照明灯、开换气扇、打报警电话、使用对讲机以及关闭电闸，也不要脱换衣服、快步行走，以防静电火花引爆泄漏的气体。 - 工程人员应详细记录天然气泄露的时间、地点、故障情况和修复过程。若有人员伤亡，应详细记录伤亡人员的姓名、性别、年龄、时间和抢救医院。 - 事故处理后，应提交一份完整的事故调查报告给总经理。 - 餐饮厨房 - 如果出现天然气泄露，或可燃气报警器报警，员工必须首先关闭燃气阀门。 - 开窗、开门保持空气流通。 - 禁止开启或关闭任何电器，禁止使用电话、对讲机、手机。 - 使用安全的通信方式报告消防中心或服务中心，报行政总厨。 - 急救方面 - 将患者移到新鲜空气处。 - 呼叫120或者其他急救医疗服务中心。 - 如果患者停止呼吸,应进行人工呼吸 - 如果出现呼吸困难应进行吸氧。 - 脱去并隔离受污染的衣服和鞋子。 - 保持患者温暖和安静。 - 应让医务人员知道事故中涉及的有关物质,并采取自我防护措施。 - 责任追究 - 对于在事故的预防、通报、报告、调查、控制和处理过程中，有玩忽职守、失职、渎职等行为的，要追究有关责任人的责任。如涉嫌故意破坏造成中毒事故，应将当事人交司法机关处理；如因工作疏忽造成中毒事故，对当事人进行扣发工资、辞退或进行行政处分的处理。 - 事故报告 - 善后处置工作结束后，工程部应根据查明的事故原因写出书面事故分析报告。对发生的事故做到“四不放过”，对所有当事部门员工进行安全教育，汲取教训，引以为戒。 - 保安部总结分析应急救援经验教训，提出改进应急救援工作的建议，完成应急救援总结报告并及时报。